声波测井岩体完整性评价系统

需求规格说明书（草案）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 将岩芯图像、声波测井波速、岩块波速及岩性描述按深度关联，形成可编辑、可追溯的岩体完整性评价表。 |
| 核心输出 | 七列表格：深度、图片、岩性及描述、Vpm、Vpr、Kv、岩体完整性。 |
| 数据来源 | 三个文档/来源：Vpm 深度表；Vpr+岩性表；一个或多个岩芯图片文件夹。 |
| 当前版本 | 需求草案，待确认导入格式、深度匹配规则与评价分级口径。 |

版本：V0.1    编制日期：2026-07-27

1. 建设目标与范围

系统面向工程地质与声波测井解释人员，用于将分散的测井、岩芯试验、编录和图像资料自动归集到同一深度区间，并输出岩体完整性评价结果。系统应保留原始数据、支持人工修订，并能显示每个结论的计算来源。

1.1 本期范围

导入 Vpm 深度-波速数据；导入 Vpr、岩性及描述数据；扫描一个或多个岩芯图片目录。

依据图片文件名中的起讫深度，将图像关联至对应深度区间。

生成、查看、编辑和导出七列表格。

基于可配置公式计算 Kv，并按可配置分级表给出岩体完整性。

对无法匹配、深度重叠、缺失数据和异常数据给出明确提示。

1.2 不在本期范围（建议后续确认）

自动识别岩芯裂隙、RQD 或岩性；

从扫描件/OCR 自动提取表格；

三维孔位、剖面联动及多钻孔综合统计；

云端协作、权限审批与数据库接口。

2. 七列表格与字段定义

| 列 | 字段 | 来源/计算 | 编辑规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度 | 导入表或人工定义的区间 | 可编辑；建议统一为“起深-止深（m）” |
| 2 | 图片 | 由图片文件名解析深度后关联 | 可手动补充、替换、排序；支持多张 |
| 3 | 岩性及描述 | Vpr/岩性表 | 可编辑，保留原始文本 |
| 4 | 声波速度 Vpm | Vpm 深度表 | 可编辑；修改后立即重算 Kv |
| 5 | 岩块波速 Vpr | Vpr/岩性表或分段表 | 可编辑；修改后立即重算 Kv |
| 6 | Kv | 公式计算结果 | 默认只读；公式或源字段变更后自动更新 |
| 7 | 岩体完整性 | Kv 分级表自动判定 | 允许人工覆写，须填写覆写原因 |

建议的行粒度：以“评价深度段”为一行，而非以每一个 Vpm 采样点为一行。若 Vpm 为高频点数据，系统需按评价段汇总（均值、中值、最小值或其他规则待确认）。

3. 数据导入与自动关联

3.1 输入来源

| 输入 | 最少字段 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Vpm 表 | 深度或起深/止深；Vpm | 12.0-12.5 m；4350 m/s | 可为逐点或分段记录 |
| B. Vpr+岩性表 | 起深；止深；Vpr；岩性；描述 | 12.0；15.0；5200；灰岩；微裂隙较少 | 建议以分段记录提供 |
| C. 岩芯图片目录 | 图片文件 | ZK01_12.00-13.00.jpg | 支持一个或多个文件夹递归扫描 |

3.2 建议的导入模板

| Vpm 表 | Vpr/岩性表 | 图片命名 |
| --- | --- | --- |
| 起深(m) ¦ 止深(m) ¦ Vpm(m/s) 或 深度(m) ¦ Vpm(m/s) | 起深(m) ¦ 止深(m) ¦ Vpr(m/s) ¦ 岩性 ¦ 描述 | 工程/钻孔标识_起深-止深.扩展名 例：ZK01_12.00-13.00.jpg |

3.3 深度关联规则（建议默认）

先按钻孔/工程标识过滤，再按深度区间关联；未提供标识时仅在当前项目内按深度匹配。

评价行优先采用 Vpr/岩性表的分段作为主区间；若该表为空，则由 Vpm 分段生成评价行。

Vpm 点值落入评价段时，按配置的汇总方式生成该段 Vpm；Vpm 分段与评价段重叠时，按重叠长度加权汇总。

图片起讫深度与评价段存在重叠即关联；按重叠比例、文件名和目录顺序展示。

多条来源记录冲突时不静默覆盖，标记“待处理”，由用户选择或编辑。

4. 计算与评价规则

默认计算口径：Kv = (Vpm / Vpr)^2。Vpm 与 Vpr 必须使用相同速度单位；Vpm 为空、Vpr 小于等于 0 或二者单位不一致时，不计算 Kv，并在结果中标记缺失/异常。

| Kv 范围（默认建议） | 岩体完整性 | 显示建议 |
| --- | --- | --- |
| > 0.75 | 完整 | 绿色 |
| 0.55 - 0.75 | 较完整 | 蓝绿色 |
| 0.35 - 0.55 | 较破碎 | 黄色 |
| 0.15 - 0.35 | 破碎 | 橙色 |
| < 0.15 | 极破碎 | 红色 |

可配置项：Kv 公式、边界归属、完整性分级名称与阈值、Vpm 汇总方式、速度单位、异常判定阈值均应在项目设置或导入分段表中可调整。

5. 功能需求

| 编号 | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 导入向导 | 可分别选择 Vpm 表、Vpr/岩性表、多个图片文件夹；显示字段映射与预览。 |
| FR-02 | 图片扫描与命名解析 | 递归扫描常见图片格式；识别文件名中的起讫深度和可选钻孔标识；无法解析的文件进入待处理列表。 |
| FR-03 | 深度关联 | 按第 3.3 节规则生成七列表格；每行可查看关联到的原始记录和图片。 |
| FR-04 | 表格编辑 | 支持直接编辑深度、岩性描述、Vpm、Vpr；编辑后 Kv 和完整性即时刷新。 |
| FR-05 | 分段表导入 | 支持导入用于覆盖/补充 Vpm、Vpr、岩性或完整性阈值的分段表；展示覆盖影响范围。 |
| FR-06 | 质量检查 | 标出缺图、缺 Vpm、缺 Vpr、深度重叠、Vpm>Vpr、单位不一致、图片名无法解析等问题。 |
| FR-07 | 结果导出 | 导出 Excel/CSV；图片可导出为缩略图嵌入或文件路径/超链接两种模式。 |
| FR-08 | 可追溯性 | 保存原始导入文件信息、导入时间、字段映射、计算参数与人工修改记录。 |

6. 页面与交互建议

| 区域 | 内容 | 关键行为 |
| --- | --- | --- |
| 顶部工具栏 | 新建项目、导入、导出、计算参数、质量检查 | 导入后显示待处理问题数量 |
| 左侧项目区 | 钻孔/工程、数据源、图片目录、分段表 | 支持选择单一钻孔或全部钻孔 |
| 中心主表 | 七列表格，图片以缩略图显示 | 排序、筛选、区间定位、单元格编辑 |
| 右侧详情区 | 原始记录、图片放大、计算过程、修改历史 | 点击一行即可核对来源与计算依据 |
| 底部状态区 | 总段数、有效段数、缺失/冲突数 | 可按问题类型筛选主表 |

7. 异常与边界处理

图片命名深度无法解析：保留文件并要求用户手动指定深度或忽略。

同一评价段匹配多张图片：全部关联，主表显示首图及“+N”标记。

Vpm 或 Vpr 出现多个候选来源：不自动覆盖；按优先级规则或人工选择确定生效值。

Vpm 大于 Vpr：允许计算但标为“需复核”，因为可能源于测量条件、段位不一致或数据错误。

深度单位混用（m、cm）或速度单位混用（m/s、km/s）：导入时要求统一转换并记录换算。

空值：Kv 和完整性显示为空/待补充，不能以 0 代替。

8. 待确认问题（请您确认）

| 编号 | 需要确认的问题 | 建议默认方案 |
| --- | --- | --- |
| Q1，处理软件单文件网页，成果做网页，图片做成相对路径的链接 | 最终交付形态是什么：网页/桌面软件/Excel 模板，还是先做原型？ | 先做可导入、可编辑、可导出的本地网页原型。 |
| Q2，vpm用逐点，因为我采集的数据是逐点，评价也是逐点，根据破碎程度不同，细分 | Vpm 表是逐点数据还是起止深度分段数据？若为逐点，评价段内用均值、中值、最小值还是指定算法？ | 以 Vpr/岩性分段为主，Vpm 取区间均值。 |
| Q3，Vpr逐点，初始值用分段数据整体填入，允许修改 | Vpr、岩性及描述是否总是在同一张分段表中？是否一段只有一个 Vpr？ | 同表；一个评价段一个生效 Vpr。 |
| Q4，用模糊搜索，必须有起深，止深 | 图片文件名的实际格式是什么？是否含钻孔号？深度分隔符可能有哪些（-、_、至）？ | 支持“钻孔号_起深-止深”及常见分隔符，并提供正则配置。 |
| Q5，图片一般也是分张的，比如5m一张图片， | 图片与评价段的匹配规则：只要重叠即关联，还是必须完全落入？ | 存在重叠即关联；按重叠比例排序。 |
| Q6，用第四节公式，边界归入较低完整性等级。 | Kv 公式和分级阈值是否采用本文件默认值？边界值归属如何规定？ | 采用 Kv=(Vpm/Vpr)^2；阈值按第 4 节，边界归入较低完整性等级。 |
| Q7，不强制记录，最后加一个备注栏， | 允许人工修改 Vpm、Vpr、完整性后，是否需要记录修改人、时间、原因并可恢复？ | 需要记录；完整性人工覆写必须填写原因。 |
| Q8，两种模式都提供 | 最终导出是否要嵌入岩芯缩略图，还是仅输出图片路径/链接？ | 两种模式均提供。 |
| Q9，一个孔 | 一个项目是否包含多个钻孔？不同钻孔是否可能有相同深度？ | 支持多钻孔；所有导入记录以钻孔标识隔离。 |
| Q10， | 是否有现成样例文件可以用于确定列名、单位、图片命名和导出样式？ | 请提供每类样例各一份及一个图片文件夹。 |

9. 建议的验收样例

导入一份 Vpm 表、一份 Vpr/岩性表和至少一个图片文件夹后，系统能生成七列表格。

随机抽取 3 个深度段，可从表格追溯到对应的原始 Vpm、Vpr/岩性记录和图片文件。

修改任一段 Vpm 或 Vpr 后，Kv 和完整性在当前界面即时更新。

对无图、无 Vpr、图片深度解析失败、重叠冲突等情况，系统可给出可定位的提示。

导出 Excel 后，七列顺序、数值、完整性结果和图片呈现方式与页面一致。