Surfer GRD 可视化与推拉工具

使用说明与测试数据验证指南

| 工具文件 | surfer-grd-editor.html |
| --- | --- |
| 支持输入 | Surfer 7 DSRB 网格、Surfer BLN 多边形 |
| 主要用途 | 网格核对、Post/等值线显示、区域 Pull、权值笔刷、区域滤波与节点编辑 |

# 1. 快速开始

双击 surfer-grd-editor.html，在浏览器中打开工具。

点击顶部“打开 GRD”，选择测试数据中的 Line_5_r100_c1_s0.2.grd。

检查左侧网格信息与本说明的预期值一致，再加载 BLN。

在 BLN 图层列表中，将地形边界设为“地形”，推拉边界设为“推拉区域”。

修改前先确认目标区域；操作过量可点顶部“撤销”或按 Ctrl+Z。

# 2. 测试数据与读取验收

测试数据文件夹包含一个 DSRB 网格、两个地形边界以及一个推拉区域。首先用下表核对 GRD 是否正确读取。

| 检查项 | 预期值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网格尺寸 | 37 列 × 23 行 | X 左小右大，Y 下小上大 |
| X 范围 | 0–180 | 横向坐标 |
| Y 范围 | 100–212 | 深度/高程坐标 |
| 左下角 Z | 474.191813 | X=0，Y=100 |
| 右下角 Z | 848.855099 | X=180，Y=100 |
| 右上角 Z | 49.802105 | X=180，Y=212 |
| 左上角 Z | 约 0 | 2.548248×10⁻⁹ |

# 3. 显示与导航

坐标轴：X 轴位于底边，Y 轴位于左边；刻度采用 1/2/5 系列整间隔并随图形平移。

缩放与平移：滚轮缩放；按住鼠标中键拖动图面。

Post 图层：显示“+”和节点值。可设置显示间隔、小数位数、自动字号或手动字号。

等值线：可开关并设置等值线间隔。

# 4. BLN 图层与区域

每个 BLN 可以单独设置角色，也可以用图层右侧的 × 删除误加载文件。

地形：黑色加粗实线，内部白色填充，用于遮挡地形以上/以外的图像。

推拉区域：红色加粗实线，内部透明，可作为 Pull 和滤波目标。

手绘区域：点击“手绘推拉区域”，单击逐点绘制，双击结束。

# 5. Pull 与权值笔刷

## 5.1 BLN/手绘区域 Pull

选择目标区域后，可选择按当前 Z 比例或固定变化量。建议使用比例模式和中心权重：区域中心修改多，靠近边界修改少，边界降为 0；下压值始终不小于 0。

## 5.2 圆形/椭圆权值笔刷

设置圆形半径，或椭圆 A、B、旋转角度。

选择上拉/下压、每次变化比例和边缘权值指数。

点击“启用跟随鼠标笔刷”，轮廓跟随鼠标。

单击应用一次，重复点击会累计；下压不会产生负值。

# 6. 区域滤波

滤波作用范围可选择区域内部、区域外部或全部网格。内部/外部模式需要先选择推拉区域；全部网格无需 BLN。

| 算法 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 高斯矩阵 | 一般平滑；中心权重大、四周权重小。 |
| 双边滤波 | 平滑噪声，同时尽量保留数值突变和等值线边缘。 |

建议先用 5×5、1 次、强度 50%–100%、边界渐弱 2 格；滤波过强时用 Ctrl+Z 撤销。

# 7. 网格加密与节点编辑

## 7.1 插值加密

可仅加密 X、仅加密 Y 或同时加密。每个原间隔拆分为 N 段，坐标范围保持不变。加密后 Post 自动按新网格刷新并显示新的行列数。

## 7.2 节点修改

浏览模式下双击图面会吸附最近节点，输入新 Z 后确认。也可点击“用鼠标选择节点”，在右侧编辑器修改后应用。

# 8. 撤销、重做与导出

顶部“撤销/重做”支持最近 30 步。

Ctrl+Z 撤销；Ctrl+Y 或 Ctrl+Shift+Z 重做。

导出格式为 DSAA ASCII GRD；输出保留当前网格尺寸、坐标范围和修改后的 Z。

# 9. 建议测试流程

加载 GRD，核对尺寸、范围与四角值。

加载 Line_5_top.bln 和 Line_5_bottom.bln，设为地形；内部应白色填充。

加载 L5渣堆区域.bln，设为推拉区域；应显示红色实线且内部透明。

启用 Post，设置 1 位小数；将手动字号改为 12，确认文字变化。

对推拉区域执行 5% 中心权重下压，检查中心变化大、边界变化小且无负值。

执行区域内部 5×5 双边滤波，再撤销和重做。

X/Y 同时 2 倍加密，确认尺寸变为 73 列 × 45 行，Post 刷新。

双击一个节点修改 Z，确认色彩图、Post 和等值线同步更新。

# 10. 注意事项

当前直接读取 Surfer 7 DSRB；导出为通用 DSAA。

高密度 Post 会遮挡图面，建议提高 Post 间隔或缩小字号。

连续笔刷、滤波和加密会累计改变数据；重要操作前先导出备份。

BLN 坐标必须与 GRD 使用同一坐标系。